SIMULAZIONE PADOVA 2008

A-GENERALITA'

Questo scenario simula la stazione di Padova e le linee ad essa afferenti.

La simulazione segue l'orario ufficiale 2007/2008; gli orari dei treni merci sono fittizi.

La suddivisione dei treni è la seguente:

Type 1: Rango P

Type 2: Rango C

Type 3: Rango B

Type 4: Rango A (merci)

Type 6: Treni di vario genere che da Verona si dirigono verso Bologna via Padova Campo di Marte.

Sono stati utilizzati i segnali di tipo nuovo disponibili a partire dalla versione 3.3. I segnali sono quanto più possibile (n° di luci, aspetti, posizione) congruenti con quelli reali.

B-ITINERARI ED AUTOMAZIONE

Le stazioni di Grisignano e Terme Euganee sono automatizzate per i transiti (itinerari AB, DE e viceversa) e per gli arrivi in deviata; le partenze dai binari di non corretto tracciato devono essere attivate manualmente cliccando sui rispettivi itinerari.

La stazione di Padova Campo Marte è automatizzata solo per il transito dei treni passeggeri da/per Padova (FG e GF).

L’ingresso da Padova Interporto è automatico fino al segnale di protezione di Padova.

I segnali di blocco che proteggono passaggi a livello sono automatizzati (prestare attenzione ai treni che si susseguono a distanza ravvicinata).

Tutti i restanti itinerari devono essere attivati manualmente cliccando sull’apposito tasto o muovendo i deviatoi ove necessario.

C-LINEE, STAZIONI e PUNTI D’INGRESSO

Linea Castelfranco Veneto-Camposampiero-PD [CF1, CF2]: Linea esercitata con il blocco conta-assi; banalizzata; vi sono numerosi passaggi a livello, pertanto i segnali sono attivati automaticamente dal treno. Si incontrano in successione le fermate di S.Giorgio delle Pertiche e Campodarsego, quindi la stazione di Vigodarzere: essa contiene al suo interno un tratto a binario unico in corrispondenza del ponte sul fiume Brenta.

Linea Vicenza-Padova [MI1, MI2]: Linea dotata di blocco automatico con ripetizione in cabina; è banalizzata da Grisignano a Padova. Si incontrano la fermata di Lerino, la stazione di Grisignano (vedi al punto B) e la fermata di Mestrino.

Linea Bologna-Padova [BO2, BO1]: Linea dotata di blocco automatico con ripetizione in cabina, banalizzata. Si incontrano la fermata di Battaglia Terme, la stazione di Terme Euganee (vedi al punto B) e la fermata di Abano. Prima di Padova è schematizzata la stazione di Padova Campo di Marte, da dove i treni merci vengono instradati per Castelfranco(-Treviso-UD/TS) o per Vicenza.

Linee Padova-Venezia Mestre [VE3, VE4, VE2, VE1]: Fra Padova e Mestre vi sono 2 linee affiancate: la linea storica e la linea alta velocità/alta capacità, inaugurata alcuni anni orsono. Entrambe sono dotate di blocco automatico con ripetizione in cabina e banalizzate. La linea alta velocità non presenta stazioni o fermate fra Padova e Mestre; la linea storica invece presenta le fermate di Ponte di Brenta, Vigonza-Pianiga, la stazione di Dolo e la fermata di Mira-Mirano (le ultime 2 non raffigurate nello scenario).

Stazione di Padova:

- Lato Venezia: Presenta 3 segnali di protezione (EST, INT2 e INT1) e 3 di partenza (INT2, INT1 e EST). Partendo dall’esterno, vi sono due doppie comunicazioni fra le due linee per Venezia (percorribili a 100 km/h), quindi la diramazione per Padova Interporto ed un’altra comunicazione fra le due linee (percorribile a 60 km/h). Più in basso vi è il Fascio Secondario, utilizzabile per sosta o parcheggio di treni.

- Lato Vicenza: Presenta 2 segnali di protezione (EST e INT) e 2 di partenza (EST e INT). In corrispondenza dei segnali esterni vi è il Gruppo Scambi Montà, da cui si dirama la linea da Vicenza per Padova Campo di Marte.

- Lato Castelfranco-Vigodarzere: Presenta 2 segnali di protezione (EST e INT) e 2 di partenza (EST e INT). In corrispondenza dei segnali esterni vi è il Gruppo Scambi Altichiero,da cui si dirama la linea da Castelfranco per Padova Campo di Marte. Tale linea, originariamente a 2 binari, è ora costituita da un solo binario che si dirama dal binario pari.

- Lato Bologna: Nessun particolare di rilievo.

Utilizzo dei binari: I binari 1, 2, 3 e 5 sono di norma riservati ai treni in transito delle linee MI-VE e BO-VE. I binari 1, 2, 6 e 7 possono essere utilizzati per la sosta dei treni relativi alle suddette linee. I binari da 7 a 10 sono normalmente riservati ai treni per Castelfranco.

DP e DP2 sono i due punti di ingresso che schematizzano i depositi dei treni passeggeri.

Tutti i treni hanno il binario già assegnato.

Eventuali segnalazioni o commenti, a dellaz@libero.it

Saluti e buon divertimento,

Michele Dell'Accio