UDINE – TARVISIO

Lo scenario tratta la linea ferroviaria Udine-Tarvisio Boscoverde-(Wien); tale linea è stata recentemente costruita ex-novo per gran parte del tracciato; è dotata di due binari banalizzati, con ripetizione dei segnali a 4 codici da Tarvisio a Carnia ed a più di 4 codici da Carnia a P.M.Vat. Da P.M. Vat a Udine esiste un solo binario, in quanto corre in mezzo alle case e non è stato possibile aggiungerne un altro.  Nel tratto da Carnia al confine di stato vi sono molte gallerie, otto delle quali di lunghezza superiore a 1000 m; nello scenario ho scritto i loro nomi e le loro lunghezze.

# Treni

In base all’orario 2003, circolano 5 treni regionali Udine-Tarvisio, 6 Udine-Carnia e 1 Udine-Gemona; nei giorni festivi circolano 4 Udine-Tarvisio, 1 Udine-Pontebba e 1 Udine-Gemona.

Inoltre circolano:

- L’EC 30 “Goldoni” Venezia-Wien Südbf. (che ha sostituito il vecchio “Romulus”);

- L’EN 234 “Remus” Roma-Wien;

- L’EN 236 “San Marco” Venezia-Cervignano-Ronchi Sud-Ronchi Nord-Gorizia-Udine-Tarvisio-Wien;

- Alcuni espressi periodici notturni.

(ovviamente circolano anche i corrispondenti in senso inverso).

Poiché tale numero di treni è veramente esiguo, ho aggiunto un certo traffico di treni merci (inventato completamente); inoltre, ho aggiunto due treni di manutenzione linea (che non influiscono sulla circolazione) e, nel giorno 5 (venerdì=Friday) alcuni inconvenienti tecnici, con treni che bloccano i binari costringendo ad utilizzare i binari in maniera “creativa” (altrimenti a cosa servono due binari banalizzati con una capacità di 250 treni/giorno per senso di marcia?).

Pertanto, la situazione è la seguente:

Giorni 	1,2,3:	Traffico normale solo passeggeri (noia mortale)

Giorno 	4:	Traffico passeggeri + traffico merci inventato

Giorno	5:	Come sopra con inconvenienti (solo per i solutori più abili…)

Giorno	6:	Traffico normale solo passeggeri;

Giorno 	7:	Traffico festivo solo passeggeri (deserto totale).

Attenzione! Alcuni treni merci, arrivati a P.M.Vat, proseguono per Udine (UD), altri per la circonvallazione (CIRC).

# Materiali

Treni regionali: Ale801/803/940; un paio E646/652 + carrozze media dist. +carrozza pilota.

Treni internazionali: E402/E656.

Poiché a Tarvisio Boscoverde si cambia locomotore (si passa da 3000V cc a 15kV 16 2/3 Hz) ho riprodotto anche 3 loco austriache (1014, 1016 e 1144).

Per i treni merci ho usato E652/656.

# Stazioni

Partendo da Udine si incontrano:

- P.M.Vat  (Posto Movimento Vât): La linea a due binari proveniente da Tarvisio si biforca: 1 binario va a Udine, l’altro costituisce la cosiddetta circonvallazione ferroviaria di Udine (nello scenario CIRC); la circonvallazione permette l’istradamento verso Gorizia/Trieste e verso Udine Parco (da bivio Cividale) e prosegue fino ad allacciarsi alla linea per Cervignano (bivio Cargnacco). Alla pagina seguente, un disegno chiarificatore per i non-locali. La stazione ha 4 binari.

- Trigesimo – S.Pelagio: fermata.

- Tarcento: stazione con 4 binari.

- Artegna: fermata.

- Gemona del Friuli: stazione con due fasci di binari: uno viaggiatori ed uno merci; da qui si diparte la linea Gemona-Sacile (SAC); tale linea funziona come segue: nei giorni feriali treni passeggeri solo Pinzano-Sacile; nei giorni festivi circolano 4 regionali fra Gemona e Sacile; inoltre il tratto Gemona-Osoppo viene usato per raggiungere lo scalo merci della zona industriale di Osoppo (acciaieria); il tratto Gemona-Osoppo è elettrificato. Il lato Tarvisio della stazione di Gemona presenta due segnali di protezione, in quanto quello esterno protegge la comunicazione col fascio merci.

- Venzone: fermata.

- Carnia: stazione con 4 binari; alcuni treni regionali da UD terminano qui (binario 1 per comodità).

- Pontebba: stazione preceduta, lato Udine, dallo scalo merci (al giorno d’oggi poco attivo), quindi da doppio segnale di protezione. Binario centrale (n°2) per precedenze.

- Bagni – Santa Caterina: ex P.C. degradato a fermata.

- Ugovizza – Valbruna: stazione con 4 binari.

- Tarvisio Boscoverde / Tarvis Grünewald: capolinea.

Stazione dotata di 5 binari con marciapiedi, più altri senza. I treni regionali da/per UD arrivano di solito al binario 1.

In questa stazione viene cambiato il locomotore ai treni diretti in Austria; per simulare tale fatto, ho rappresentato il tetto della stazione (ortogonale ai binari); esso nasconde gli ingressi T1-T6 (lato Italia) e A1-A6 (lato Austria); i treni It-Austria pertanto terminano in uno fra T1 e T6 e riappaiono, dopo pochi secondi, dai corrispondenti ingressi A1-A6, dotati di locomotiva austriaca. A tal fine ho dovuto sdoppiare la stazione, dando il nome italiano alla parte sinistra e quello tedesco alla parte destra (anche se il confine è alcuni km a monte). E’ indispensabile non sbagliare il binario di arrivo, altrimenti si accumulano 100 punti di penalità. Tutto quanto vale specularmente in senso Austria-It.

Tutto quanto detto risulta molto più semplice da applicare in pratica.

Discorso a parte meriterebbe l’architettura della stazione, che mi limito a definire faraonica (purtroppo non ho neanche una foto).

# Itinerari

Come già fatto in altri scenari, gli itinerari dotati di frecce verdi o blu sono quelli di maggiore utilizzo. Gli itinerari da Udine a P.M.Vat e viceversa si autocreano.

# Conclusioni

Buon divertimento a tutti; per eventuali suggerimenti, dellaz@libero.it

22/08/03, Michele Dell’Accio